## 114年仰德大樓辦公室裝潢採購案需求說明書

## （含驗收規範）

- 採購案名稱

「114年仰德大樓辦公室裝潢」採購案

- 購案期程與預算

- 期程

自決標次日起至114年7月28日完成(星期例假日、國定假日或其他休息日均計入)。

- 預算

本案總預算為新臺幣1,430,000元整。

- 需求說明(請依個案敘明需求內容)

- 內容說明

施工地點：臺北市南海路1號4樓之1，投標廠商應自行現場丈量確認。現況平面圖參考如下：

- 施工目標:

(一)新增雙面9mm矽酸鈣板隔間(內含60K岩眠)區分為一大(20人)一小辦公區(16人)及檔案室與機房。示意圖如下:機防至頂(其餘H210)

(二)新增全室矽酸鈣板明架天花及LED平板燈

(三)現地既有的吊隱式冷氣須配合現地規劃安裝集風箱與出回風口,並

於本案完工前完成清洗保養工作(包含南昌辦一對一分離式)冷氣

(四)本案現場OA家具皆由南昌辦及中企辦現場拆搬運至南海路安裝

(1)鋁合金屏風，規格：2.5鋁合金屏風，高度112公分。

南昌辦:寬70CM:38片。寬120CM:14片。轉柱:14支

中企辦:寬70CM:16片。寬120CM:6片 。轉柱:15支

(2)主桌板:南昌辦:開2圓孔，尺寸120×70公分、數量：28張。

中企辦:開2圓孔，尺寸120×70公分、數量：5張

(3)需補齊桌板W120*D70:3片並安裝桌下走線槽

(4)鋼製理想櫃:上置拉門型，尺寸90×45×106公分：6個。

(5) 鋼製理想櫃:上置拉門型，尺寸90×45×74公分：3個。

(6)鋼製理想櫃:下置拉門型，尺寸90×45×106公分：14個。

(7)水平調整底座，尺寸90×45×6公分，數量：9個。

(8)中企辦會議桌:需改成一半

。

(五)油漆工程:既有牆面壁紙剔除並將裂縫補平,使用水泥漆作業、新

作隔間牆採AB膠/批土處理。

(六)資訊工程:機櫃及內部設備(監視器及門禁系統需由南昌辦及中企

辦拆回安裝)由業主所提供。網路電話線路採CAT6網

路線路佈設完成。

(七)水電工程: 現場所有電源線路採用2.0單芯線佈設,包含機房.茶水區

專迴並需將空調開關移置適當地方.走廊增設飲水機進排

水管. 及增加一組電源插座.辦公區現有消防設備沿用及

增設。

(八)系統櫃工程:沿用中企辦矮櫃.新增吊櫃及高櫃(圖面為示意)

(九) 於入口公用走道區需預留增設飲用水管線，側牆邊需新增一式三

座三孔插座。

(十) 大樓施工清潔費由廠商支付。

(十一) 大樓施工保證金由廠商支付並自行取回。

(十二) 該大樓施工規定應由廠商洽大樓管委會詢問並確實遵守，如違  反規定由廠商負責。

(十三) 其他:施工廢棄物清運由廠商處理。

保固需求：

自驗收合格日起 1年內提供保固服務。

- 交付項目

| 項次 | 階段 | 交付內容 | 數量 | 交付型態 | 交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工計畫 | 1.施工平面圖 | 乙式 | 電子檔 | 決標次日起5日曆天 |
|  | 施工 – 完工 | 1.依據契約、圖說施工 | 依期程 規定 |  |  |
|  | 資料彙整與結案 | 內容包含但不限於： 1.竣工圖，有下述文件者亦應一併提供（並需另提供可編輯圖檔如AUTO CAD）： 2.工程結算書（總表、明細表） 3.施工照片（前、中、後） 4.設備點交清冊。 5.證明文件（若無則免）： | 乙式 | 紙本 | 同本案最後期程日 |

- 驗收規範

- 依本案需求說明書（若購案有服務建議書者亦併同納入）進行數量、內容點收。

- 本會得要求得標廠商配合出席參加驗收會議，協助做成果展示及口頭簡報（須提供紙本及電子檔各一份，驗收會議時間本會另行通知）。

- 其他注意事項

採購案預算變更情形、廠商特定資格、專案聯絡人資料等。